Diseño e Implementación de una

Red Empresarial Segmentada

con VLANs, Routing, DHCP y ACLs

Autor:  Christopher Alessandro Arias Diaz

Herramienta:  Cisco Packet Tracer

Tipo de proyecto:  Proyecto de Red Empresarial Simulada

Área:  Redes y Telecomunicaciones

Fecha:  Abril 2026

Repositorio:  GitHub

Índice de Contenido

Fase 1: Segmentación de red mediante VLANs	3

Descripción	3

Topología	3

Configuración	3

Pruebas realizadas	4

Aprendizaje	4

Dudas y consideraciones	4

Evidencia	4

Fase 2: Inter-VLAN Routing	6

Descripción	6

Topología	6

Configuración	6

Pruebas realizadas	6

Aprendizaje	7

Dudas y consideraciones	7

Evidencia	7

Fase 3: DHCP — Asignación automática de IP	9

Descripción	9

Configuración	9

Pools configurados	9

Pruebas realizadas	9

Aprendizaje	9

Dudas y consideraciones	10

Evidencia	10

Fase 4: Seguridad mediante ACL	12

Descripción	12

Configuración	12

Política aplicada	12

Pruebas realizadas	12

Aprendizaje	12

Dudas y consideraciones	12

Evidencia	12

# Fase 1: Segmentación de red mediante VLANs

## Descripción

Se implementó la segmentación de una red empresarial utilizando VLANs para separar los departamentos de Administración, Ventas y TI, con el objetivo de mejorar la organización y seguridad de la red.

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una tecnología que permite segmentar una red física en múltiples redes lógicas, facilitando la organización y mejorando la seguridad entre diferentes departamentos.

## Topología

Se utilizó un switch central al cual se conectaron 6 equipos, distribuidos en 3 VLANs correspondientes a los diferentes departamentos.

## Configuración

VLANs creadas:

- VLAN 10 → Administración

- VLAN 20 → Ventas

- VLAN 30 → TI

Direccionamiento IP:

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24

- VLAN 20 → 192.168.20.0/24

- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

Comandos — Creación de VLANs:

enable

configure terminal

vlan 10

name Administracion

exit

vlan 20

name Ventas

exit

vlan 30

name TI

exit

Comandos — Asignación de puertos:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface fa0/5

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

interface fa0/6

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

Verificación:

show vlan brief

## Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de conectividad mediante el comando ping.

- Comunicación dentro de la misma VLAN: ✔ Exitosa

- Comunicación entre diferentes VLANs: ✘ Fallida (comportamiento esperado)

## Aprendizaje

Se comprendió cómo las VLANs permiten segmentar una red física en múltiples redes lógicas, evitando la comunicación entre departamentos sin un dispositivo de enrutamiento.

## Dudas y consideraciones

Durante la implementación surgieron dudas sobre el orden correcto de configuración, especialmente en la asignación de direcciones IP y la creación de VLANs. Se resolvió siguiendo una estructura lógica: primero la segmentación de la red y posteriormente el direccionamiento IP.

## Evidencia

Topología de red con VLANs

Configuración de VLANs en el switch

# Fase 2: Inter-VLAN Routing

## Descripción

Se implementó la comunicación entre diferentes VLANs utilizando un router, permitiendo la interconexión entre los departamentos de la red empresarial.

## Topología

Se añadió un router conectado al switch principal mediante un enlace trunk, permitiendo el envío de múltiples VLANs a través de una sola interfaz.

Un trunk es un tipo de enlace que permite transportar múltiples VLANs a través de un solo puerto o conexión, utilizando etiquetado para identificar cada red.

## Configuración

Comandos — Puerto trunk en el switch:

interface fa0/0

switchport mode trunk

exit

Comandos — Subinterfaces en el router (Router-on-a-Stick):

interface fa0/0

no shutdown

exit

interface fa0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

Configuración de Gateway en los equipos:

- VLAN 10 → Gateway: 192.168.10.1

- VLAN 20 → Gateway: 192.168.20.1

- VLAN 30 → Gateway: 192.168.30.1

Verificación:

show ip route

show interfaces trunk

## Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de conectividad mediante el comando ping entre dispositivos de diferentes VLANs.

- Comunicación entre VLANs: ✔ Exitosa

- Primera respuesta con pérdida de paquete debido a resolución ARP

- Conectividad estable en intentos posteriores

## Aprendizaje

Se comprendió el funcionamiento del enrutamiento entre VLANs mediante el uso de subinterfaces en un router, permitiendo la comunicación entre redes previamente segmentadas.

## Dudas y consideraciones

Durante la configuración se presentaron dudas sobre la asignación de direcciones IP y gateways, así como el funcionamiento de las subinterfaces. Estas fueron resueltas mediante pruebas y verificación de conectividad.

## Evidencia

Topología con router y enlace trunk

Configuración de subinterfaces

Prueba de conectividad entre VLANs

# Fase 3: DHCP — Asignación automática de IP

## Descripción

Se implementó el protocolo DHCP para asignar direcciones IP de manera automática a los dispositivos de la red, facilitando la administración y evitando configuraciones manuales.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de subred, puerta de enlace y DNS a los dispositivos (hosts) en una red.

## Configuración

Comandos — Exclusión de direcciones reservadas (gateways):

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

ip dhcp excluded-address 192.168.30.1

Comandos — Creación de pools DHCP:

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

exit

ip dhcp pool VLAN20

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

exit

ip dhcp pool VLAN30

network 192.168.30.0 255.255.255.0

default-router 192.168.30.1

exit

Verificación:

show ip dhcp binding

show ip dhcp pool

## Pools configurados

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24

- VLAN 20 → 192.168.20.0/24

- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

## Pruebas realizadas

Se configuraron los equipos en modo DHCP y se verificó la asignación automática de direcciones IP mediante el comando ipconfig.

- IP asignada correctamente ✔

- Gateway asignado ✔

- Conectividad entre VLANs ✔

## Aprendizaje

Se comprendió el funcionamiento del protocolo DHCP y su importancia en la automatización de la asignación de direcciones IP dentro de una red.

## Dudas y consideraciones

Se presentaron dudas en la configuración inicial de los pools DHCP y exclusión de direcciones, las cuales fueron resueltas mediante pruebas y validación del funcionamiento.

## Evidencia

Configuración del servidor DHCP

Verificación de asignación automática de IPs

# Fase 4: Seguridad mediante ACL

## Descripción

Se implementaron listas de control de acceso (ACL) para restringir la comunicación entre diferentes VLANs, mejorando la seguridad de la red.

## Configuración

- Creación de una ACL extendida

- Definición de reglas de denegación y permiso

- Aplicación de la ACL en la interfaz correspondiente

Comandos — Creación y aplicación de la ACL:

enable

configure terminal

access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

access-list 100 permit ip any any

interface gig0/0.10

ip access-group 100 in

exit

Verificación:

show access-lists

show ip interface gig0/0.10

## Política aplicada

- Se bloqueó la comunicación de VLAN 10 hacia VLAN 30

- Se permitió el resto del tráfico

## Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de conectividad mediante ping para verificar el comportamiento de la ACL.

- Comunicación VLAN 10 → VLAN 30: ❌ Bloqueada

- Comunicación VLAN 10 → VLAN 20: ✔️ Permitida

## Aprendizaje

Se comprendió el uso de ACLs como mecanismo de seguridad para controlar el tráfico dentro de una red, permitiendo definir qué comunicaciones están autorizadas o restringidas.

## Dudas y consideraciones

Se presentaron dudas en la interpretación de la wildcard mask y el orden de las reglas, las cuales fueron resueltas mediante análisis y pruebas de funcionamiento.

## Evidencia

Configuración de ACL

Verificación de envió de datos con ACL